Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения  «Село Кольцово»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23 марта  2018 года	                                                                         №  13

с. Кольцово

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в сельском поселении «Село Кольцово»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения «Село Кольцово», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» п.1 ст. 5 ФЗ от 30.12.04 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Кольцово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения «Село Кольцово» (согласно приложению).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

«Село Кольцово»                                                                           М.К. Сухорукова

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Село Кольцово»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Кольцово» муниципального района «Ферзиковский район» является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово»;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Село Кольцово» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Село Кольцово».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Кольцово» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагается: МДОУ «Детский сад «Кольцовский», администрация сельского поселения «Село Кольцово», Кольцовский Дом культуры отопление газовое. В отделении почтовой связи, МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа», Кольцовском ФАП теплоснабжение осуществляется от электрокотлов.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Территория сельского поселения «Село Кольцово»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — Село Кольцово. Площадь поселения на 01.01.2018 г. – 700 га. Территория сельского поселения расположена на севере - на восток от северо-западного угла лесного квартала №39 Ферзиковского лесничества по северной границе лесных кварталов 39,40,41 Ферзиковского лесничества, по юго-восточной  границе лесного квартала № 32 Ферзиковского лесничества, пересекая безымянный ручей, по юго-западной границе лесного квартала № 33 Ферзиковского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Новая Деревня, далее по северной границе лесного квартала № 42, по юго-восточной границе лесного квартала № 35 Ферзиковского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Пышково, реку Комола, по южной границе лесного квартала № 25 Ферзиковского лесничества, по северной границе лесных кварталов № 36,37,38 Ферзиковского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Ферзиково-Поливаново, до реки Крекша и северо-восточного угла лесного квартала № 38 Ферзиковского лесничества.

На востоке - на юг по северной и восточной границам лесного квартала № 38 Ферзиковского лесничества, по западной границе д. Кривцово, по руслу реки Крекша до лесного квартала № 50, далее  на юг по восточной границе лесного квартала № 50 Ферзиковского лесничества и реке Крекша до места впадения в нее реки Веенка, далее по руслу  р. Веенка до места ее впадения в реку Комола, далее на юго-восток по руслу реки Комола до места впадения реки Комола в реку Ока.

На юге - на запад по руслу реки Ока от места впадения реки Комола в р. Ока до границы Перемышльского района, далее по границе Перемышльского района до участка реки Ока в 500 м северо-западнее места впадения в неё р. Желевка.

На западе – на северо-восток от реки Ока по восточной границе лесного массива, расположенного западнее д. Караваинки, до места пересечения грунтовых проселочных дорог Мешково - Кольцово и Мешково – Дмитриевка, далее по юго-западной границе лесного квартала № 45 и по южной и западной границе лесного квартала № 39 Ферзиковского лесничества до его северо-западного угла.

В состав сельского поселения входит 11 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – село Кольцово. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 10 км, до регионального центра (г. Калуги) 50 км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 10 км.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Кольцово – 414 человек, дер. Поливаново – 36, дер. Пышково – 14 человек, дер. Воронино – 3 человека, дер. Михайловка – 1 человек, дер. Тимофеевка – 1 человек, дер. Караваинки – 1 человек, дер. Новая – 13 человек..,

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. – 483 человека.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя температура наружного воздуха, С |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Сведения о котельных по поселению.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа» | с. Кольцово, ул. Школьная, д.1а | ЭПЗ – 100, КПД Номинальная мощность кВт 100, КПД – 80% |
| 2. | Котельная МДОУ «Детский сад «Кольцовский»» | с. Кольцово, ул. Колхознаяя,3 | Котел отопительный водогрейный стальной модели ИШМА-Б 40, теплопроизводительность котла, кВт 40, коэффициент полезного действия не менее 86%. |
| 3 | Котельная Кольцовского сельского Дома культуры | с. Кольцово, ул. Центральная, д. 2а | 1.Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-35-1. Номинальная тепловая мощность 35 кВт, КПД в режиме отопления по отходящим газам 90%; 2.Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром комбинированный АОГВК-35-1. Номинальная тепловая мощность 35 кВт, КПД в режиме отопления по отходящим газам 90%; |
| 4 | Котельная администрации сельского поселения «Село Кольцово» | с. Кольцово, ул. Колхозная, д.3 | Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3. Номинальная тепловая мощность основной горелки, кВт 11,6+-1,16. Коэффициент полезного действия 90 %. |

На основе комплексного анализа развития территории поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – с. Кольцово и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории сельского поселения «Село Кольцово» эксплуатацию котельных осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «Служба Единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Служба Единого заказчика»» охватывает социально значимые объекты сельского поселения «Село Кольцово»